| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Директор ООО «Пруссия – Сервис» |  |  |
| ________________ /С. Б. Русович/ |  |  |  | ________________ /Е.Н. Долинин / |  |  |
| «______»_____________ 2015г. |  |  |  | «______»_________ 2015г. |  |  |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома №№2-4 по ул. Ю. Гагарина г. Калининграда (во исполнение решения суда) (ремонт кирпичной стены на лестничной клетке дома №2) |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.092 |
| 2. | Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором | 1 м изолируемой стены | 12 |
| 3. | Иньецирование трещин цементно-песчаным раствором | 100 м шва | 0.025 |
| 4. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.03 |
| 5. | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.03 |
| 6. | Приготовление растворов вручную цементно-известковых тяжелых | 1 м3 раствора | 0.0075 |
| 7. | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 0.0056 |
| 8. | Цемент расширяющийся | т | 0.0026 |
| 9. | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами | 1 т | 0.0126 |
| 10. | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 0.0126 |
| 11. | Болт анкерный диаметром 12 мм | шт. | 4 |
| 12. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.092 |
| 13. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.21 |
| 14. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.092 |
| 15. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.092 |
| 16. | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 0.06 |
| 17. | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.02 |
| 18. | Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен | 100 м3 кладки | 0.0006 |
| 19. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.2487 |
| 20. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.2487 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |