   «СОГЛАСОВАНО»                                                                 «УТВЕРЖДАЮ»

Директор  МКУ «КР МКД»                                                    Директор  ООО « ЖЭУ-9

                                                                                                   Ленинградского  района»

                         С.Б. Русович                                 
                                          А.Н.Поправка                                                                                                                                        
«___»  ________  2014 года                                                     «___»  _________  2014 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту / замене лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: ул. Клиническая,  дом №25,   г. Калининград.
1. Основные данные по объекту.
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный 14-ти этажный дом

	2
	Местоположение 
	Россия, г. Калининград, ул. Клиническая, 
дом .№»25

	3
	Заказчик 
	  ООО  «ЖЭУ-9 Ленинградского района»

	4
	Данные подрядной организации
	По результатам конкурса

	5
	Вид строительства
	Замена лифтового оборудования

	6
	Сроки начала и окончания работ
	По результатам конкурса, но не более 150 дней

	7
	Стадийность 
	Проектирование, демонтаж, монтаж оборудования, полное техническое освидетельствование.

	8
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания

	9
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания


2.  Технические условия и требования.
1. Выполнить работы по капитальному ремонту / замене лифтового оборудования  по проекту в многоквартирном доме №25 по ул. Клинической, в том числе:
· Разработать проектную документацию на капитальный ремонт/замену лифтового оборудования в соответствии с требованиями СНиП и строго регламентированной  стоимостью проектных работ;
· Согласовать разработанную проектную документацию на устанавливаемое оборудование с лицензированной организацией, Заказчиком и МКУ «КР МКД»;

· Согласовать запроектированную модель лифта с Заказчиком;
· Осуществить поставку лифтового оборудования;

· Произвести демонтажные и монтажные работы;

· Произвести пусконаладочные работы;
· Выполнить строительные и отделочные работы в шахтах, отделку дверных проемов и примыканий чистых полов к порталам на этажах после монтажа новых лифтов, согласно проекта и сметы;

· Установить оборудование диспетчерской связи на лифты;

· Провести полное техническое освидетельствование вновь установленных лифтов;

· Оформить декларацию соответствия на лифты согласно требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· Предоставить Заказчику пакет документов на лифты и на проведенные работы в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
· Застраховать ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный по вине подрядной организации;
· Наличие сертификата применительно к выполнению работ на соответствие требованиям    ГОСТ 22011-95, ГОСТ 28911-91 и РИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008);

       2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 часов в будни, в субботу с 8-00  до  17-00 часов, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком. Заказчик передает  объект Подрядчику по акту - передачи.
        3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на Подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.
        4. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с обязательной фотофиксацией. Завершение скрытых работ без участия технического надзора не допускается.
        5.  Особые условия.

· Наличие  Свидетельства, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, о допуске к видам работ, являющихся предметом конкурса;
· Наличие соответствующих сертификатов на применяемые материалы и оборудование;
· Требования к пассажирскому (Грузопассажирскому) лифту должны соответствовать ГОСТ Р 53780-2010 и Федеральному закону  от 22 июля 2008 г.  №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.140). 
· Дополнительно к ручному перемещению кабины лифта с помощью специального устройства в случае отключения источника электропитания  (п.п. «а» ГОСТ Р 53780-2010), обеспечить возможность перемещения лифта до ближайшей этажной площадки, открытие дверей и их удержание для обеспечения выхода пассажиров одним из способов предусмотренным п.п. «б» или «в» п.5.4.3.10 ГОСТ Р 53780-2010.  
· Обрамление проема лифта выполнить стандартными панелями в комплектации лифта или нержавеющей сталью толщиной не менее 2 мм с выходом на фронтальную стену не менее 150 мм.
· Освещение шахты лифта в соответствии с требованиями
· Наличие календарного графика выполнения работ;
· Место сборки узлов лифтового оборудования согласовать с Заказчиком;
· Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии  для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию ;
· Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета;
· При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз, а также  утилизацию заменяемого оборудования  силами Подрядчика;
· Сроки выполнения работ: не более 150 календарных дней с момента подписания Контракта, но не позднее 20 декабря 2014 года. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ;
· Гарантийный срок на выполненные работы:  5 (пять) лет с момента подписания сторонами Акта о приемке работ;
· Гарантийный срок на лифтовое оборудование устанавливается согласно установленного заводом – изготовителем гарантийного срока;
· Стоимость замены лифтового оборудования: по результатам конкурса.
3. Перечень основных работ по замене лифтового оборудования. 
Таблица №1
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 14, с направляющими кабины и противовесов, 1 лифт
	1 лифт
	1х2

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	1
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,6 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 14, с направляющими лифта и противовесов, 1 лифт
	1 лифт
	1х2

	
	Раздел 3. Оборудование
	
	

	1
	Цена поставщика. 

Лифт пассажирский на 14 остановок, г/п 320-400 кг, скоростью  1,0- 1,6 м/с, модели типа OTIS, SCHINDLER   или аналоговые в комплекте с направляющими кабины и противовеса, микропроцессорной системой управления, дверями шахты с пределом огнестойкости EI30 с контактами безопасности, частотным приводом дверей кабины, зеркалом и поручнем в кабине, совмещенным индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже и в кабине, кнопкой открытия дверей в кабине (для принудительного удержания дверей в открытом состоянии), фотоэлектронным реверсом дверей, грузовзвешивающим устройством, аварийным освещением кабины, освещением лифтовой шахты, устройствами безопасности согласно «технического регламента о безопасности лифтов» , шт.
	1 шт
	1х2

	
	Раздел 4. Диспетчерская связь
	
	

	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.
	1 шт
	1х2

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил
	100 жил
	0,12х2

	3
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0, 1 система
	1 канал
	1х2

	4
	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах, 1 комплект.
	1 комплект
	1х2

	
	Раздел 5. Отделочные работы
	
	

	1
	Обрамление проемов стандартными металлическими панелями к комплектации лифта или угловой сталью, 1 т
	1 т
	0,01х2

	2
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест
	100 мест
	0,1х2

	
	Раздел 6. Техническое освидетельствование лифта
	
	

	1
	Полное техническое освидетельствование лифта, 1 лифт
	1 лифт
	1х2

	
	Раздел 7. Пусконаладочные работы
	
	

	1
	Лифт пассажирский для жилых домов на 14 остановок, грузоподъемность до 400 кг, скорость движения кабины до 
1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт
	1 лифт
	1х2

	
	Раздел 8. Проектные работы
	
	

	1
	Смета-калькуляция. 

Стоимость проектных работ, расчет
	1 проект
	1х2


Таблица №2 
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	Раздел 1. Демонтажные работы
	
	

	1
	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 14, с направляющими кабины и противовесов, 1 лифт
	1 лифт
	1

	
	Раздел 2. Монтажные работы
	
	

	1
	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1,6 м/с грузоподъемностью 630 кг, количество остановок 14, с направляющими лифта и противовесов, 1 лифт
	1 лифт
	1

	
	Раздел 3. Оборудование
	
	

	1
	Цена поставщика. 

Лифт пассажирский на 14 остановок, г/п 630 кг, скоростью  1,0- 1,6 м/с, модели типа OTIS, SCHINDLER   или аналоговые в комплекте с направляющими кабины и противовеса, микропроцессорной системой управления, дверями шахты с пределом огнестойкости EI30 с контактами безопасности, частотным приводом дверей кабины, зеркалом и поручнем в кабине, совмещенным индикатором положения и направления движения кабины на первом этаже и в кабине, кнопкой открытия дверей в кабине (для принудительного удержания дверей в открытом состоянии), фотоэлектронным реверсом дверей, грузовзвешивающим устройством, аварийным освещением кабины, освещением лифтовой шахты, устройствами безопасности согласно «технического регламента о безопасности лифтов» , шт.
	1 шт.
	1

	
	Раздел 4. Диспетчерская связь
	
	

	1
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.
	1 шт.
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил
	100 жил
	0,12

	3
	Настройка канала ВЧ на воздушных цепях одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними 0, 1 система
	1 канал
	1

	4
	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах, 1 комплект.
	1 комплект
	1

	
	Раздел 5. Отделочные работы
	
	

	1
	Обрамление проемов стандартными металлическими панелями к комплектации лифта или угловой сталью, 1 т
	1 т
	0,01

	2
	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест
	100 мест
	0,1

	
	Раздел 6. Техническое освидетельствование лифта
	
	

	1
	Полное техническое освидетельствование лифта, 1 лифт
	1 лифт
	1

	
	Раздел 7. Пусконаладочные работы
	
	

	1
	Лифт грузопассажирский для жилых домов на 14 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины до 
1,6 м/с, с микропроцессорными устройствами, 1 лифт
	1 лифт
	1

	
	Раздел 8. Проектные работы
	
	

	1
	Смета-калькуляция. 

Стоимость проектных работ, расчет
	1 проект
	1


Составил:
Проверил:
PAGE  
3

