| «Согласовано» Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград» ______________ /____С. Б. Русович_ / «___»____________2013г | «Утверждаю» |
| --- | --- |
|  | Председатель ТСЖ «Наш Дом» |
|  | Никитин В.О. _________________ |
|  | «___»____________2013г |

Техническое задание

на капитальный ремонт водоснабжения холодной водой дома № 103-109 по ул. Киевской и дома №1-3 по ул. П. Морозова в Московском районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Киевская, д. 103-109 и ул. П. Морозова, д. 1-3 |
| 3 | Заказчик | ТСЖ «Наш Дом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется результатами конкурса |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурса |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме по ул. Киевская, д. 103-109 и по ул. П. Морозова, д. 1-3 необходимо выполнить капитальный ремонт водоснабжения холодной водой. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с МКУ «КР МКД». Выходные сечения заменяемых труб должны соответствовать существующим диаметрам входных труб. |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: - Сроки производства работ: 20 календарных дней. Не позднее 10 декабря 2013г. - В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан в письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 21.01.97-99 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 12 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 13 | До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту водоснабжения холодной водой дома 103-109 по ул. Киевская и ул. П. Морозова, д. 1-3 в Московском районе г.Калининграда.

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.2967 |
| 2. | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (d=63mm-220m; d=57mm - 80m; d=42mm - 60m) | 100 м | 3.6 |
| 3. | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0.53 |
| 4. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.305 |
| 5. | Герметизация вводов | 100 шт. | 0.53 |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм | 100 м трубопровода | 2.2 |
| 7. | Труба из полипропилена PN 10/63 | м | 208.12 |
| 8. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм | 10 шт. | 2.4 |
| 9. | PP-R Переходник Дн- 63х50 | шт. | 3 |
| 10. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм | 10 шт. | 10.5 |
| 11. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.8 |
| 12. | Труба из полипропилена PN 10/50 | м | 75.68 |
| 13. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 50 мм | 10 шт. | 2.4 |
| 14. | PP-R Переходник Дн- 50х40 | шт. | 3 |
| 15. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 50 мм | 10 шт. | 3.7 |
| 16. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 0.6 |
| 17. | Труба из полипропилена PN 10/40 | м | 56.22 |
| 18. | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 40 мм | 10 шт. | 2.4 |
| 19. | PP-R Тройник-переходник Дн- 50х40х50 | шт. | 36 |
| 20. | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 40 мм | 10 шт. | 2.8 |
| 21. | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 50.4 |
| 22. | Переход <полиэтилен-сталь 63х57> | шт. | 8 |
| 23. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 24 |
| 24. | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм | шт. | 24 |
| 25. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | 1 врезка | 3 |
| 26. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | 10 м трубопровода | 36 |
| 27. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм | м | 66 |
| 28. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм | м | 88 |
| 29. | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 63 мм | м | 242 |
| 30. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.95 |
| 31. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 0.95 |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Трубы полипропиленовые Фузиотерм или аналог по расчету |
| --- | --- |
| 2 | Трубопроводы из стальных электросварных труб, наружный диаметр 89 мм |
| 3 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |
| 4 | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм |

3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж труб и тепловой изоляции в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с КАиС администрации ГО «Город Калининград».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | __________________ |  |