| «СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 5 127 451 |  | руб. | Смета на сумму: | 5 127 451 | руб. |  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  |  | Ген. директор ООО «ЖЭУ № 7» |  |  |  |  |
| ________________ / Русович С.Б. / |  |  |  | ________________ /Горбатенко С.В. / |  |  |  |  |
| «______»____________________ 2019г. |  |  |  | «______»____________________ 2019г. |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. марш. Баграмяна, 26 г. Калининград (по муниципальной программе "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  |  |  |  |  |  | 5 127.451 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  |  |  |  |  |  | 2.592 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  |  |  |  |  |  | 512.885 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ул. марш. Баграмяна, 26 |  |  |  |  |  |  |
|  | М и н и м а л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСНр 68-12-5 (прим) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 |  | 0.401 | 35 033.99 | 14 049 |
|  |  | Объем: 573*0.07 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16.85 | 6.75685 | 293.690 | 1 984 |
| 1. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 77.72 | 31.16572 | 166.870 | 5 201 |
| 1. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 4.51 | 1.80851 | 1 040.11 | 1 881 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 531 |
| 1. 4. | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 12.34 | 4.94834 | 1 402.64 | 6 941 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 453 |
| 1. 5. | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1.98 | 0.79398 | 33.02 | 26 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 7 472 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 311 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 832 |
| 2. | ГЭСНр 68-14-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м |  | 1.46 | 17 585.60 | 25 675 |
|  |  | Объем: 60+86 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.4 | 13.724 | 218.640 | 3 001 |
| 2. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68.26 | 99.6596 | 178.290 | 17 768 |
| 2. 3. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 9.4 | 13.724 | 548.61 | 7 529 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 3 001 |
| 2. 4. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 28.2 | 41.172 | 9.17 | 378 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 21 600 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 12 461 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59 736 |
| 3. | ГЭСНр 68-20-1 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 |  | 2.7848 | 2 934.25 | 8 171 |
| 3. 1. | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 18.68 | 52.020064 | 157.080 | 8 171 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 104% | 8 498 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 60% | 4 903 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 571 |
| 4. | ГЭСН 27-12-010-03 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | 100 м3 |  | 0.081 | 52 923.27 | 4 287 |
| 4. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 42.03 | 3.40443 | 273.010 | 929 |
| 4. 2. | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 51.23 | 4.14963 | 169.990 | 705 |
| 4. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.25 | 0.02025 | 1 668.59 | 34 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 6 |
| 4. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 21.29 | 1.72449 | 963.73 | 1 662 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 506 |
| 4. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.32 | 0.02592 | 853.18 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 7 |
| 4. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 20.17 | 1.63377 | 1 140.64 | 1 864 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 411 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 320 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 324 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 931 |
| 5. | 01-01-01-043 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза |  | 82.8 | 44.94 | 3 721 |
|  |  | Объем: 40.1*1.8+(86*0.3*0.15*2.2)+(60*0.08*0.2*2.2) |  |  |  |  |  |
| 6. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза |  | 82.8 | 278.84 | 23 088 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.477 | 57 706.18 | 27 526 |
|  |  | Объем: (975+85)*0.45 |  |  |  |  |  |
| 7. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 20.80674 | 293.690 | 6 111 |
| 7. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 7.19316 | 160.940 | 1 158 |
| 7. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 4.93218 | 1 040.11 | 5 130 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 449 |
| 7. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 15.87456 | 1 335.99 | 21 208 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 662 |
| 7. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.01908 | 1 567.96 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 6 906 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 3 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 557 |
| 8. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 763.2 | 160.69 | 122 639 |
|  |  | Объем: 477*1.6 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 2.12 | 19 907.70 | 42 204 |
|  |  | Объем: 1060*0.2 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 29.4256 | 278.220 | 8 187 |
| 9. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 33.3264 | 165.390 | 5 512 |
| 9. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 3.7524 | 1 668.59 | 6 261 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 102 |
| 9. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 9.0948 | 1 014.39 | 9 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 1 988 |
| 9. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 15.0096 | 1 308.98 | 19 647 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 4 702 |
| 9. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 1.5688 | 853.18 | 1 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 394 |
| 9. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 10.6 | 20.74 | 220 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 19 453 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 11 096 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 753 |
| 10. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 233.2 | 547.69 | 127 721 |
|  |  | Объем: 212*1.10 |  |  |  |  |  |
| 11. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 1.06 | 24 159.97 | 25 610 |
| 11. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 22.2282 | 290.008 | 6 446 |
| 11. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 31.4926 | 176.510 | 5 559 |
| 11. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 1.2826 | 1 040.11 | 1 334 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 377 |
| 11. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 1.3568 | 1 668.59 | 2 264 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 398 |
| 11. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 5.4696 | 745.76 | 4 079 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 1 606 |
| 11. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 9.116 | 855.34 | 7 797 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 677 |
| 11. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 3.074 | 774.55 | 2 381 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 903 |
| 11. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 1.9292 | 853.18 | 1 646 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 485 |
| 11. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 26.5 | 20.74 | 550 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 17 047 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 724 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52 381 |
| 12. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 1.06 | 1 859.98 | 1 972 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 2.438 | 293.690 | 716 |
| 12. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.53 | 745.76 | 395 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 156 |
| 12. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 1.219 | 855.34 | 1 043 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 358 |
| 12. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.689 | 774.55 | 534 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 202 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 017 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 580 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 569 |
| 13. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 265 | 2 280.66 | 604 375 |
|  |  | Объем: 1060*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.53 | 5 622.43 | 2 980 |
|  |  | Объем: 1060*0.05 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 2.6129 | 233.102 | 609 |
| 14. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.5035 | 1 668.59 | 840 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 148 |
| 14. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 2.1094 | 1 014.39 | 2 140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 461 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 865 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 493 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 338 |
| 15. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 54.06 | 2 381.97 | 128 769 |
|  |  | Объем: (0.53)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 106 | 2 506.70 | 265 710 |
|  |  | Объем: 975+85 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 9.54 | 240.393 | 2 293 |
| 16. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 1250.8 | 201.580 | 252 136 |
| 16. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 3.18 | 1 014.39 | 3 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 695 |
| 16. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 60.42 | 11.01 | 665 |
| 16. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 3.18 | 853.18 | 2 713 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 799 |
| 16. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 3.18 | 1 140.64 | 3 627 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 799 |
| 16. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 21.2 | 20.74 | 440 |
| 16. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 5.3 | 547.69 | 2 903 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 361 289 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 206 087 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 833 087 |
| 17. | С4 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 994.5 | 480.00 | 477 360 |
|  |  | Объем: 975*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =480 |  |  |  |  |  |
| 18. | С4.1 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 86.7 | 550.00 | 47 685 |
|  |  | Объем: 85*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =550 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.01863 | 57 706.18 | 1 075 |
|  |  | Объем: 207*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.8126406 | 293.690 | 239 |
| 19. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.2809404 | 160.940 | 45 |
| 19. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.1926342 | 1 040.11 | 200 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 57 |
| 19. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.6200064 | 1 335.99 | 828 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 182 |
| 19. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0007452 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 270 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 122 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 467 |
| 20. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 29.808 | 160.69 | 4 790 |
|  |  | Объем: 18.63*1.6 |  |  |  |  |  |
| 21. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.124 | 19 907.70 | 2 469 |
|  |  | Объем: 207*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.72112 | 278.220 | 479 |
| 21. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.94928 | 165.390 | 322 |
| 21. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.21948 | 1 668.59 | 366 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 64 |
| 21. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.53196 | 1 014.39 | 540 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 116 |
| 21. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.87792 | 1 308.98 | 1 149 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 275 |
| 21. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.09176 | 853.18 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 23 |
| 21. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.62 | 20.74 | 13 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 137 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 649 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 255 |
| 22. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 13.64 | 547.69 | 7 470 |
|  |  | Объем: 12.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 23. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 2.07 | 34 981.10 | 72 411 |
| 23. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 1.4904 | 291.333 | 434 |
| 23. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 157.4856 | 174.440 | 27 472 |
| 23. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 1.4076 | 963.73 | 1 357 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 413 |
| 23. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0828 | 1 140.64 | 94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 21 |
| 23. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00207 | 64 026.11 | 133 |
| 23. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 12.213 | 3 407.28 | 41 613 |
| 23. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.1242 | 3 182.16 | 395 |
| 23. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.3519 | 3 828.46 | 1 347 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 39 627 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 22 604 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134 641 |
| 24. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 207 | 348.61 | 72 162 |
|  |  | Объем: (2.07)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00252 | 57 706.18 | 145 |
|  |  | Объем: 45*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1099224 | 293.690 | 32 |
| 25. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0380016 | 160.940 | 6 |
| 25. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0260568 | 1 040.11 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 8 |
| 25. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0838656 | 1 335.99 | 112 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 25 |
| 25. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001008 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 36 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 16 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197 |
| 26. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 4.03 | 160.69 | 648 |
|  |  | Объем: 2.52*1.6 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.013 | 19 907.70 | 259 |
|  |  | Объем: 45*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.18044 | 278.220 | 50 |
| 27. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.20436 | 165.390 | 34 |
| 27. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.02301 | 1 668.59 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 7 |
| 27. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.05577 | 1 014.39 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 12 |
| 27. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.09204 | 1 308.98 | 120 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 29 |
| 27. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00962 | 853.18 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 27. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.065 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 119 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 446 |
| 28. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 1.43 | 547.69 | 783 |
|  |  | Объем: 1.3*1.10 |  |  |  |  |  |
| 29. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.45 | 14 687.22 | 6 609 |
| 29. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.324 | 291.333 | 94 |
| 29. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 34.236 | 174.440 | 5 972 |
| 29. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.306 | 963.73 | 295 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 90 |
| 29. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.018 | 1 140.64 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 29. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00045 | 64 026.11 | 29 |
| 29. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0765 | 3 828.46 | 293 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 614 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 4 913 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 136 |
| 30. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0089 | 3 182.16 | 28 |
|  |  | Объем: (0.45)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 31. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 2.283 | 3 407.28 | 7 779 |
|  |  | Объем: (0.45)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 32. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 45 | 199.88 | 8 995 |
|  |  | Объем: (0.45)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.03834 | 57 706.18 | 2 212 |
|  |  | Объем: 142*0.27 |  |  |  |  |  |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 1.6723908 | 293.690 | 491 |
| 33. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.5781672 | 160.940 | 93 |
| 33. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.3964356 | 1 040.11 | 412 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 116 |
| 33. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 1.2759552 | 1 335.99 | 1 705 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 375 |
| 33. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0015336 | 1 567.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 555 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 251 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 018 |
| 34. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 61.344 | 160.69 | 9 857 |
|  |  | Объем: 38.34*1.6 |  |  |  |  |  |
| 35. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.185 | 19 907.70 | 3 683 |
|  |  | Объем: 142*0.13 |  |  |  |  |  |
| 35. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 2.5678 | 278.220 | 714 |
| 35. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.9082 | 165.390 | 481 |
| 35. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.32745 | 1 668.59 | 546 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 96 |
| 35. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.79365 | 1 014.39 | 805 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 174 |
| 35. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 1.3098 | 1 308.98 | 1 715 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 410 |
| 35. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.1369 | 853.18 | 117 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 34 |
| 35. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.925 | 20.74 | 19 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 697 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 968 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 348 |
| 36. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 20.35 | 547.69 | 11 145 |
|  |  | Объем: 18.5*1.10 |  |  |  |  |  |
| 37. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.142 | 24 159.97 | 3 431 |
| 37. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 2.97774 | 290.008 | 864 |
| 37. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 4.21882 | 176.510 | 745 |
| 37. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.17182 | 1 040.11 | 179 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 50 |
| 37. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.18176 | 1 668.59 | 303 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 53 |
| 37. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.73272 | 745.76 | 546 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 215 |
| 37. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.2212 | 855.34 | 1 045 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 359 |
| 37. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.4118 | 774.55 | 319 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 121 |
| 37. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.25844 | 853.18 | 220 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 65 |
| 37. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 3.55 | 20.74 | 74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 2 285 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 303 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 019 |
| 38. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 |  | -0.142 | 1 859.98 | -264 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | -0.3266 | 293.690 | -96 |
| 38. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | -0.071 | 745.76 | -53 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -21 |
| 38. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | -0.1633 | 855.34 | -140 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -48 |
| 38. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | -0.0923 | 774.55 | -71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | -136 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | -78 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -478 |
| 39. | С02.2-04.04-0185 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм | м3 |  | 17.75 | 2 284.68 | 40 553 |
|  |  | Объем: 142*0.1*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2284.68 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.0568 | 5 622.43 | 319 |
|  |  | Объем: 142*0.04 |  |  |  |  |  |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.280024 | 233.102 | 65 |
| 40. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.05396 | 1 668.59 | 90 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 16 |
| 40. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.226064 | 1 014.39 | 229 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 49 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 92 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 53 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 464 |
| 41. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 5.794 | 2 381.97 | 13 801 |
|  |  | Объем: (0.0568)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 42. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 14.2 | 2 506.70 | 35 595 |
|  |  | Объем: 71+71 |  |  |  |  |  |
| 42. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.278 | 240.393 | 307 |
| 42. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 167.56 | 201.580 | 33 777 |
| 42. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.426 | 1 014.39 | 432 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 93 |
| 42. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 8.094 | 11.01 | 89 |
| 42. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.426 | 853.18 | 363 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 107 |
| 42. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.426 | 1 140.64 | 486 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 107 |
| 42. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 2.84 | 20.74 | 59 |
| 42. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.71 | 547.69 | 389 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 48 399 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 27 608 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 111 602 |
| 43. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 72.42 | 390.00 | 28 244 |
|  |  | Объем: 71*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 44. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 72.42 | 440.00 | 31 865 |
|  |  | Объем: 71*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |  |  |  |  |
| 45. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0165 | 57 706.18 | 952 |
|  |  | Объем: 66*0.25 |  |  |  |  |  |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.71973 | 293.690 | 211 |
| 45. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.24882 | 160.940 | 40 |
| 45. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.17061 | 1 040.11 | 177 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 50 |
| 45. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.54912 | 1 335.99 | 734 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 161 |
| 45. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00066 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 238 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 108 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 298 |
| 46. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 26.4 | 160.69 | 4 242 |
|  |  | Объем: 16.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 47. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.132 | 19 907.70 | 2 628 |
|  |  | Объем: 66*0.2 |  |  |  |  |  |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.83216 | 278.220 | 510 |
| 47. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 2.07504 | 165.390 | 343 |
| 47. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.23364 | 1 668.59 | 390 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 69 |
| 47. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.56628 | 1 014.39 | 574 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 124 |
| 47. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.93456 | 1 308.98 | 1 223 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 293 |
| 47. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.09768 | 853.18 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 25 |
| 47. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.66 | 20.74 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 1 211 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 691 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 530 |
| 48. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 14.52 | 547.69 | 7 952 |
|  |  | Объем: 13.2*1.10 |  |  |  |  |  |
| 49. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.033 | 5 622.43 | 186 |
|  |  | Объем: 66*0.05 |  |  |  |  |  |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.16269 | 233.102 | 38 |
| 49. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.03135 | 1 668.59 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 9 |
| 49. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.13134 | 1 014.39 | 133 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 29 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 54 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 271 |
| 50. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 3.366 | 2 381.97 | 8 018 |
|  |  | Объем: (0.033)*102.0 |  |  |  |  |  |
| 51. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 6.6 | 2 506.70 | 16 544 |
|  |  | Объем: 33+33 |  |  |  |  |  |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.594 | 240.393 | 143 |
| 51. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 77.88 | 201.580 | 15 699 |
| 51. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.198 | 1 014.39 | 201 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 43 |
| 51. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 3.762 | 11.01 | 41 |
| 51. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.198 | 853.18 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 50 |
| 51. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.198 | 1 140.64 | 226 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 50 |
| 51. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 1.32 | 20.74 | 27 |
| 51. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.33 | 547.69 | 181 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 22 496 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 12 832 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 872 |
| 52. | С2 цена поставщ. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 |  | 33.66 | 390.00 | 13 127 |
|  |  | Объем: 33*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =390 |  |  |  |  |  |
| 53. | С2.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 |  | 33.66 | 440.00 | 14 810 |
|  |  | Объем: 33*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =440 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00487 | 57 706.18 | 281 |
|  |  | Объем: 87*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 54. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.2124294 | 293.690 | 62 |
| 54. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0734396 | 160.940 | 12 |
| 54. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0503558 | 1 040.11 | 52 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 15 |
| 54. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1620736 | 1 335.99 | 217 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 48 |
| 54. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001948 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 70 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 383 |
| 55. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 7.79 | 160.69 | 1 252 |
|  |  | Объем: 4.87*1.6 |  |  |  |  |  |
| 56. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.024 | 19 907.70 | 478 |
|  |  | Объем: 87*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 56. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.33312 | 278.220 | 93 |
| 56. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.37728 | 165.390 | 62 |
| 56. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.04248 | 1 668.59 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
| 56. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.10296 | 1 014.39 | 104 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 23 |
| 56. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.16992 | 1 308.98 | 222 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 53 |
| 56. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.01776 | 853.18 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 4 |
| 56. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.12 | 20.74 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 220 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 126 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 824 |
| 57. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 2.64 | 547.69 | 1 446 |
|  |  | Объем: 2.4*1.10 |  |  |  |  |  |
| 58. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.87 | 14 687.22 | 12 778 |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.6264 | 291.333 | 182 |
| 58. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 66.1896 | 174.440 | 11 546 |
| 58. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.5916 | 963.73 | 570 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 174 |
| 58. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0348 | 1 140.64 | 40 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 9 |
| 58. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00087 | 64 026.11 | 56 |
| 58. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1479 | 3 828.46 | 566 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 16 654 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 9 500 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 931 |
| 59. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.0172 | 3 182.16 | 55 |
|  |  | Объем: (0.87)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 60. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 4.414 | 3 407.28 | 15 040 |
|  |  | Объем: (0.87)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 61. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 87 | 199.88 | 17 390 |
|  |  | Объем: (0.87)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  | 1 | 13 461.25 | 13 461 |
| 62. 1. | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 | 40 | 163.900 | 6 556 |
| 62. 2. | 16.2.01.02-0002 | Земля растительная механизированной заготовки | м3 | 15 | 15 | 460.35 | 6 905 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 7 539 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 5 048 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 049 |
| 63. | ГЭСН 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 1 | 3 590.01 | 3 590 |
| 63. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.74 | 2.74 | 251.270 | 688 |
| 63. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 5.99 | 5.99 | 174.440 | 1 045 |
| 63. 3. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.74 | 2.74 | 853.18 | 2 338 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 688 |
| 63. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 | 10 | 20.74 | 207 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 115% | 1 993 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 77% | 1 334 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 917 |
| 64. | 16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь) | кг |  | 2 | 259.62 | 519 |
|  |  | Объем: (1.0)*2.0 |  |  |  |  |  |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | УСТРОЙСТВО ГОСТЕВЫХ ПАРКОВОК ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |  |  |  |  |
| 65. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0855 | 57 706.18 | 4 934 |
|  |  | Объем: 190*0.45 |  |  |  |  |  |
| 65. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 3.72951 | 293.690 | 1 095 |
| 65. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.28934 | 160.940 | 208 |
| 65. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.88407 | 1 040.11 | 920 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 260 |
| 65. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 2.84544 | 1 335.99 | 3 801 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 836 |
| 65. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00342 | 1 567.96 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 1 238 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 560 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 732 |
| 66. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 136.8 | 160.69 | 21 982 |
|  |  | Объем: 85.5*1.6 |  |  |  |  |  |
| 67. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.38 | 19 907.70 | 7 565 |
|  |  | Объем: 190*0.2 |  |  |  |  |  |
| 67. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 5.2744 | 278.220 | 1 467 |
| 67. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 5.9736 | 165.390 | 988 |
| 67. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.6726 | 1 668.59 | 1 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 198 |
| 67. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 1.6302 | 1 014.39 | 1 654 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 356 |
| 67. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 2.6904 | 1 308.98 | 3 522 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 843 |
| 67. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.2812 | 853.18 | 240 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 71 |
| 67. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 1.9 | 20.74 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 486 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 989 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 040 |
| 68. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 41.8 | 547.69 | 22 893 |
|  |  | Объем: 38*1.10 |  |  |  |  |  |
| 69. | ГЭСН 27-04-003-05 (прим) | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  | 0.19 | 24 159.97 | 4 590 |
| 69. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20.97 | 3.9843 | 290.008 | 1 155 |
| 69. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 29.71 | 5.6449 | 176.510 | 996 |
| 69. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 1.21 | 0.2299 | 1 040.11 | 239 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 68 |
| 69. 4. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.28 | 0.2432 | 1 668.59 | 406 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 71 |
| 69. 5. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 5.16 | 0.9804 | 745.76 | 731 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 288 |
| 69. 6. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 8.6 | 1.634 | 855.34 | 1 398 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 480 |
| 69. 7. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 2.9 | 0.551 | 774.55 | 427 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 162 |
| 69. 8. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1.82 | 0.3458 | 853.18 | 295 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 87 |
| 69. 9. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 25 | 4.75 | 20.74 | 99 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 054 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 1 742 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 387 |
| 70. | ГЭСН 27-04-003-08 (прим) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 |  | 0.19 | 1 859.98 | 353 |
|  |  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 70. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.3 | 0.437 | 293.690 | 128 |
| 70. 2. | 91.08.03-020 | Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т | маш.-ч | 0.5 | 0.095 | 745.76 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 28 |
| 70. 3. | 91.08.03-021 | Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т | маш.-ч | 1.15 | 0.2185 | 855.34 | 187 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 64 |
| 70. 4. | 91.08.03-026 | Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т | маш.-ч | 0.65 | 0.1235 | 774.55 | 96 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 182 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 104 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 638 |
| 71. | С02.2-04.04-0181 | Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм | м3 |  | 47.5 | 2 280.66 | 108 331 |
|  |  | Объем: 190*0.2*1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =2280.66 |  |  |  |  |  |
| 72. | ГЭСН 27-06-027-01 | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 |  | 0.095 | 5 622.43 | 534 |
|  |  | Объем: 190*0.05 |  |  |  |  |  |
| 72. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.93 | 0.46835 | 233.102 | 109 |
| 72. 2. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.09025 | 1 668.59 | 151 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 27 |
| 72. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.3781 | 1 014.39 | 384 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 83 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 155 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 88 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 777 |
| 73. | 04.3.02.13-0004 | Смесь пескоцементная | м3 |  | 9.69 | 2 381.97 | 23 081 |
|  |  | Объем: 0.095*102.0 |  |  |  |  |  |
| 74. | ГЭСН 27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 |  | 19 | 2 506.70 | 47 627 |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 1.71 | 240.393 | 411 |
| 74. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 224.2 | 201.580 | 45 194 |
| 74. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.57 | 1 014.39 | 578 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 125 |
| 74. 4. | 91.08.09-002 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 10.83 | 11.01 | 119 |
| 74. 5. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.57 | 853.18 | 486 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 143 |
| 74. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.57 | 1 140.64 | 650 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 143 |
| 74. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 3.8 | 20.74 | 79 |
| 74. 8. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 0.95 | 547.69 | 520 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 64 759 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 36 940 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 149 326 |
| 75. | С4.2 цена постав | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 (желтая) | м2 |  | 193.8 | 650.00 | 125 970 |
|  |  | Объем: 190*1.02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Поправки: М: =650 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |
| 76. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00423 | 57 706.18 | 244 |
|  |  | Объем: 47*0.3*0.3 |  |  |  |  |  |
| 76. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.1845126 | 293.690 | 54 |
| 76. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0637884 | 160.940 | 10 |
| 76. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0437382 | 1 040.11 | 45 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 13 |
| 76. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.1407744 | 1 335.99 | 188 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 41 |
| 76. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0001692 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 61 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 28 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 332 |
| 77. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 6.768 | 160.69 | 1 088 |
|  |  | Объем: 4.23*1.6 |  |  |  |  |  |
| 78. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.028 | 19 907.70 | 557 |
|  |  | Объем: 47*0.3*0.2 |  |  |  |  |  |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.38864 | 278.220 | 108 |
| 78. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.44016 | 165.390 | 73 |
| 78. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.04956 | 1 668.59 | 83 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 15 |
| 78. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.12012 | 1 014.39 | 122 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 26 |
| 78. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.19824 | 1 308.98 | 259 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 62 |
| 78. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.02072 | 853.18 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 78. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.14 | 20.74 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 257 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 961 |
| 79. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 3.08 | 547.69 | 1 687 |
|  |  | Объем: 2.8*1.10 |  |  |  |  |  |
| 80. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  | 0.47 | 34 981.10 | 16 441 |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.3384 | 291.333 | 99 |
| 80. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 35.7576 | 174.440 | 6 238 |
| 80. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.3196 | 963.73 | 308 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 94 |
| 80. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0188 | 1 140.64 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 80. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00047 | 64 026.11 | 30 |
| 80. 6. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.9 | 2.773 | 3 407.28 | 9 448 |
| 80. 7. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.06 | 0.0282 | 3 182.16 | 90 |
| 80. 8. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.0799 | 3 828.46 | 306 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 8 999 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 5 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30 573 |
| 81. | 05.2.03.03-0032 | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 47 | 348.61 | 16 385 |
|  |  | Объем: (0.47)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Д о п о л н и т е л ь н ы е р а б о т ы |  |  |  |  |  |  |
|  | СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие типа Гамбит |  |  |  |  |  |  |
| 82. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.0133 | 57 706.18 | 767 |
|  |  | Объем: 53*0.25 |  |  |  |  |  |
| 82. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.580146 | 293.690 | 170 |
| 82. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.200564 | 160.940 | 32 |
| 82. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.137522 | 1 040.11 | 143 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 40 |
| 82. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.442624 | 1 335.99 | 591 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 130 |
| 82. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.000532 | 1 567.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 192 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 87 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 046 |
| 83. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 21.28 | 160.69 | 3 419 |
|  |  | Объем: 13.3*1.6 |  |  |  |  |  |
| 84. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.0795 | 19 907.70 | 1 583 |
|  |  | Объем: 53*0.15 |  |  |  |  |  |
| 84. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 1.10346 | 278.220 | 307 |
| 84. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 1.24974 | 165.390 | 207 |
| 84. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.140715 | 1 668.59 | 235 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 41 |
| 84. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.341055 | 1 014.39 | 346 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 75 |
| 84. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.56286 | 1 308.98 | 737 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 176 |
| 84. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.05883 | 853.18 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 15 |
| 84. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.3975 | 20.74 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 730 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 416 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 729 |
| 85. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 8.745 | 547.69 | 4 790 |
|  |  | Объем: 7.95*1.1 |  |  |  |  |  |
| 86. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 5.3 | 910.38 | 4 825 |
|  |  | Объем: 53*0.1 |  |  |  |  |  |
| 86. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 19.398 | 172.950 | 3 355 |
| 86. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 2.544 | 3.09 | 8 |
| 86. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.0106 | 132 002.35 | 1 399 |
| 86. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.855 | 20.74 | 38 |
| 86. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.0053 | 4 637.18 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 4 127 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 2 147 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 099 |
| 87. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 5.406 | 3 407.28 | 18 420 |
|  |  | Объем: (5.3)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 88. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.0846 | 4 520.33 | 382 |
|  |  | Объем: 53*1.596/1000 |  |  |  |  |  |
| 88. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.38 | 0.032148 | 269.131 | 9 |
| 88. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 12.64 | 1.069344 | 182.740 | 195 |
| 88. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.16 | 0.013536 | 963.73 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 4 |
| 88. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.22 | 0.018612 | 1 140.64 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 5 |
| 88. 5. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.028 | 0.0023688 | 64 477.08 | 153 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 214 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 112 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 708 |
| 89. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 53 | 97.42 | 5 163 |
| 90. | ГЭСН 11-01-020-01 (прим) | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщиной 10 мм | 100 м2 |  | 0.53 | 15 744.91 | 8 345 |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 90. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.53 | 1.3409 | 237.986 | 319 |
| 90. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 80.37 | 42.5961 | 180.520 | 7 689 |
| 90. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.4 | 0.212 | 331.30 | 70 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 62 |
| 90. 4. | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 1.55 | 0.8215 | 267.04 | 219 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 180 |
| 90. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.58 | 0.3074 | 1 140.64 | 351 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 77 |
| 90. 6. | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 1.6 | 0.848 | 17.82 | 15 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | 9 850 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | 5 125 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 23 320 |
| 91. | ГЭСН 11-01-020-02 (прим) | Устройство бесшовного резинового покрытия, толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01 | 100 м2 |  | -0.53 | 1 599.67 | -848 |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | -0.4664 | 239.219 | -112 |
| 91. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 6.49 | -3.4397 | 180.520 | -621 |
| 91. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.15 | -0.0795 | 331.30 | -26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | -23 |
| 91. 4. | 91.07.08-025 | Растворосмесители передвижные: 250 л | маш.-ч | 0.52 | -0.2756 | 267.04 | -74 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | -60 |
| 91. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.21 | -0.1113 | 1 140.64 | -127 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | -28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 123% | -902 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 64% | -469 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -2 219 |
| 92. | С23 цена поставщ. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 |  | 53 | 990.00 | 52 470 |
|  |  | Поправки: М: =990 |  |  |  |  |  |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | ГЭСН 01-01-013-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 |  | 0.00112 | 57 706.18 | 65 |
|  |  | Объем: 20*0.2*0.28 |  |  |  |  |  |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 43.62 | 0.0488544 | 293.690 | 14 |
| 93. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.0168896 | 160.940 | 3 |
| 93. 3. | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.0115808 | 1 040.11 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 3 |
| 93. 4. | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.0372736 | 1 335.99 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 11 |
| 93. 5. | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.0000448 | 1 567.96 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 95% | 16 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 7 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 88 |
| 94. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 1.79 | 160.69 | 288 |
|  |  | Объем: 1.12*1.6 |  |  |  |  |  |
| 95. | ГЭСН 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 |  | 0.006 | 19 907.70 | 119 |
|  |  | Объем: 20*0.28*0.1 |  |  |  |  |  |
| 95. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13.88 | 0.08328 | 278.220 | 23 |
| 95. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.09432 | 165.390 | 16 |
| 95. 3. | 91.01.02-004 | Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.01062 | 1 668.59 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 3 |
| 95. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.02574 | 1 014.39 | 26 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 6 |
| 95. 5. | 91.08.03-030 | Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.04248 | 1 308.98 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 313.27 | 13 |
| 95. 6. | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.00444 | 853.18 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 1 |
| 95. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.03 | 20.74 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 55 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 32 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206 |
| 96. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 |  | 0.66 | 547.69 | 361 |
|  |  | Объем: 0.6*1.10 |  |  |  |  |  |
| 97. | ГЭСН 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м |  | 0.2 | 14 687.22 | 2 937 |
| 97. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.72 | 0.144 | 291.333 | 42 |
| 97. 2. | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 15.216 | 174.440 | 2 654 |
| 97. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.136 | 963.73 | 131 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 40 |
| 97. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.008 | 1 140.64 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 97. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0002 | 64 026.11 | 13 |
| 97. 6. | 11.1.03.03-0012 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.034 | 3 828.46 | 130 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 142% | 3 828 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 81% | 2 184 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 949 |
| 98. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.004 | 3 182.16 | 13 |
|  |  | Объем: (0.2)*(0.06*0.33) |  |  |  |  |  |
| 99. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 |  | 1.0148 | 3 407.28 | 3 458 |
|  |  | Объем: (0.2)*(5.9*0.86) |  |  |  |  |  |
| 100. | 05.2.03.03-0031 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. |  | 20 | 199.88 | 3 998 |
|  |  | Объем: (0.2)*100.0 |  |  |  |  |  |
|  | Элементы спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |
| 101. | ГЭСН 01-02-058-02 (прим) | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 |  | 0.00563 | 45 063.20 | 254 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.25)*9 |  |  |  |  |  |
| 101. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 280 | 1.5764 | 160.940 | 254 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 203 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 97 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 554 |
| 102. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.00563 | 8 278.23 | 47 |
| 102. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.3015428 | 154.560 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 38 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 38% | 18 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 102 |
| 103. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза |  | 0.9 | 160.69 | 145 |
|  |  | Объем: 0.563*1.6 |  |  |  |  |  |
| 104. | ГЭСН 06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 |  | 0.009 | 157 996.21 | 1 422 |
|  |  | Объем: (0.5*0.5*0.4)*9 |  |  |  |  |  |
| 104. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 19.7 | 0.1773 | 290.336 | 51 |
| 104. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 598.26 | 5.38434 | 176.510 | 950 |
| 104. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 17.61 | 0.15849 | 1 151.96 | 183 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 47 |
| 104. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.74 | 0.00666 | 963.73 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 2 |
| 104. 5. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.27 | 0.00243 | 1 014.39 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 218.64 | 1 |
| 104. 6. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 29.16 | 0.26244 | 13.13 | 3 |
| 104. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.08 | 0.00972 | 1 140.64 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 2 |
| 104. 8. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.424 | 0.003816 | 20.74 |  |
| 104. 9. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.03 | 0.00027 | 64 026.11 | 17 |
| 104. 10. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.082 | 0.000738 | 13 992.60 | 10 |
| 104. 11. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0762 | 0.0006858 | 53 733.21 | 37 |
| 104. 12. | 11.1.03.06-0095 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.7 | 0.0063 | 6 776.43 | 43 |
| 104. 13. | 11.2.13.04-0011 | Щиты: из досок толщиной 25 мм | м2 | 65.1 | 0.5859 | 270.27 | 158 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 105% | 1 051 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 55% | 551 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 024 |
| 105. | 04.1.02.05-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 |  | 0.918 | 3 407.28 | 3 128 |
|  |  | Объем: 0.009*102 |  |  |  |  |  |
| 106. | ГЭСН 09-03-029-01 (прим) | Монтаж оборудования спортивных площадок | т |  | 0.327 | 12 790.71 | 4 183 |
|  |  | Объем: 327/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.83 | 1.90641 | 292.797 | 558 |
| 106. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 32.37 | 10.58499 | 194.020 | 2 054 |
| 106. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.02289 | 1 887.22 | 43 |
|  |  |  | (1) |  |  | 334.48 | 8 |
| 106. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.12 | 0.03924 | 963.73 | 38 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 12 |
| 106. 5. | 91.05.06-012 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т | маш.-ч | 5.45 | 1.78215 | 888.41 | 1 583 |
|  |  |  | (1) |  |  | 293.69 | 523 |
| 106. 6. | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 0.96 | 0.31392 | 9.06 | 3 |
| 106. 7. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.19 | 0.06213 | 1 140.64 | 71 |
|  |  |  | (1) |  |  | 251.27 | 16 |
| 106. 8. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.68 | 0.54936 | 3.20 | 2 |
| 106. 9. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 9.62 | 3.14574 | 123.69 | 389 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 351 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 72% | 1 881 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 414 |
| 107. | С25 цена поставщ. | Комплекс из брусьев, скамьи для пресса и рукоход "зигзаг" (4,3х1,2х2,2м) | шт |  | 1 | 105 960.00 | 105 960 |
|  |  | Поправки: М: =105960 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 3 084 311 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 882 969 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 859 083 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3; %=142 - по стр. 4, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 84, 95, 97; %=95 - по стр. 7, 19, 25, 33, 45, 54, 65, 76, 82, 93; %=115 - по стр. 62, 63; %=123 - по стр. 86, 90, 91; %=105 - по стр. 88, 104; %=80 - по стр. 101, 102) |  |  |  |  |  | 701 230 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 4, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 84, 95, 97; %=43 - по стр. 7, 19, 25, 33, 45, 54, 65, 76, 82, 93; %=77 - по стр. 62, 63; %=64 - по стр. 86, 90, 91; %=55 - по стр. 88, 104; %=38 - по стр. 101, 102) |  |  |  |  |  | 399 321 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 983 520 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 183 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 106) |  |  |  |  |  | 2 351 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 106) |  |  |  |  |  | 1 881 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 415 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 197 159 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 197 159 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 4 189 094 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 83 782 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 4 272 876 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 854 575 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 5 127 451 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 703 581 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 401 202 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 3 084 311 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 2 882 969 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  |  | 1 859 083 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-3; %=142 - по стр. 4, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 84, 95, 97; %=95 - по стр. 7, 19, 25, 33, 45, 54, 65, 76, 82, 93; %=115 - по стр. 62, 63; %=123 - по стр. 86, 90, 91; %=105 - по стр. 88, 104; %=80 - по стр. 101, 102) |  |  |  |  |  | 701 230 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-3; %=81 - по стр. 4, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 27, 29, 35, 37, 38, 40, 42, 47, 49, 51, 56, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 78, 80, 84, 95, 97; %=43 - по стр. 7, 19, 25, 33, 45, 54, 65, 76, 82, 93; %=77 - по стр. 62, 63; %=64 - по стр. 86, 90, 91; %=55 - по стр. 88, 104; %=38 - по стр. 101, 102) |  |  |  |  |  | 399 321 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 983 520 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 4 183 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 106) |  |  |  |  |  | 2 351 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 106) |  |  |  |  |  | 1 881 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 8 415 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 197 159 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 197 159 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 4 189 094 |
|  | Непредвиденные расходы - 2% |  |  |  |  | 2 | 83 782 |
|  | Итого с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  | 4 272 876 |
|  | НДС 20% |  |  |  |  | 20 | 854 575 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  |  | 5 127 451 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 703 581 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 401 202 |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ "КР МКД" Смородина Т.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дощук Т.Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |