| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УКБР 4» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /Д.Ю. Кислый / |
| «______»____________ 2019 г. | «______»_____________ 2019 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| на благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Портовая 5-15; 17-27; ул. Полоцкая 10-14 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»). |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ |  |  |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Муниципальная земля |  |  |
| 1. | ( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см. | 100 м3 | 0.563 |
| 2. | ( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 7 см. | 100 м3 | 0.567 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.6 |
| 4. | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | шт. | 2 |
| 5. | Демонтаж заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. | 5.8 |
| 6. | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 (основание под мусорную площадку) | м3 | 7.2 |
| 7. | Разборка: кирпичных стен (мусорная площадка) | м3 | 6.84 |
| 8. | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 1.562 |
| 9. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза | 233.664 |
| 10. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 235.226 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 2) |  |  |
| 11. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.6564 |
| 12. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 1050.24 |
| 13. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 3.282 |
| 14. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 361.02 |
| 15. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 1.641 |
| 16. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 1.641 |
| 17. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 410.25 |
| 18. | Розлив вяжущих материалов | т | 1.3128 |
| 19. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 1.3522 |
| 20. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1.641 |
| 21. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 153.762 |
| 22. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0177 |
| 23. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 | 1.641 |
| 24. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 19.1997 |
| 25. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0046 |
| 26. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.4923 |
| 27. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.5071 |
| 28. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 1.641 |
| 29. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0177 |
| 30. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 158.5206 |
|  | Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 1) ) |  |  |
| 31. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1242 |
| 32. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 198.72 |
| 33. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.552 |
| 34. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 60.72 |
| 35. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.276 |
| 36. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.276 |
| 37. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 69 |
| 38. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.138 |
| 39. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 14.076 |
| 40. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 27.6 |
| 41. | Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 | 281.52 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 42. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.07065 |
| 43. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 113.04 |
| 44. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.471 |
| 45. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 51.81 |
| 46. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 7.85 |
| 47. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 785 |
|  | Устройство пешеходной зоны общего пользования |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 48. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01674 |
| 49. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 26.784 |
| 50. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.081 |
| 51. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 8.91 |
| 52. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.062 |
| 53. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.062 |
| 54. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 7.75 |
| 55. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0248 |
| 56. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 2.53 |
| 57. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.2 |
| 58. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 63.24 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 59. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.082 |
| 60. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 131.2 |
| 61. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.656 |
| 62. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 72.16 |
| 63. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.164 |
| 64. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 16.728 |
| 65. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 32.8 |
| 66. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 167.28 |
| 67. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 | 167.28 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 68. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01495 |
| 69. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 23.92 |
| 70. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.075 |
| 71. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 8.25 |
| 72. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 2.67 |
| 73. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0529 |
| 74. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 13.548 |
| 75. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 267 |
|  | Контейнерная площадка |  |  |
|  | Устройство ж/б плиты (6,0х8,5м) |  |  |
| 76. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.102 |
| 77. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 11.22 |
| 78. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 7.65 |
| 79. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 7.803 |
| 80. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.313 |
| 81. | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0.313 |
|  | Ограждение контейнерной площадки |  |  |
| 82. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0.11 |
| 83. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.6974 |
| 84. | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм | т | 0.25658 |
| 85. | Монтаж связей и распорок из труб | т | 0.1763 |
| 86. | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 40 мм, толщина стенки 4 мм | т | 0.1763 |
| 87. | Облицовка стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.41 |
| 88. | Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7 | м2 | 41 |
| 89. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.057 |
| 90. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.057 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 91. | Устройство средств технического регулирования | 100 м | 0.2 |
| 92. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2 |
| 93. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 5 |
|  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Дождеприемный колодец (4шт) |  |  |
| 94. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0454 |
| 95. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 72.64 |
| 96. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.125 |
| 97. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.375 |
| 98. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 0.25 |
| 99. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 25.25 |
| 100. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.24 |
| 101. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.6624 |
| 102. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 103. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. | 4 |
| 104. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 105. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 106. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. | 4 |
| 107. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 0.3416 |
| 108. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 37.576 |
|  | Смотровой колодец (4 шт) |  |  |
| 109. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1418 |
| 110. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 226.88 |
| 111. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.85 |
| 112. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 9.35 |
| 113. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 1.7 |
| 114. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 171.7 |
| 115. | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.312 |
| 116. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.8611 |
| 117. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 118. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 119. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 120. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 121. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 122. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 4 |
| 123. | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. | 4 |
| 124. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 1.178 |
| 125. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 129.58 |
|  | Футбольно-баскетбольная площадка |  |  |
| 126. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1343 |
| 127. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 214.88 |
| 128. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.8055 |
| 129. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 88.605 |
| 130. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 53.7 |
| 131. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 54.774 |
| 132. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.4296 |
| 133. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.4296 |
| 134. | Устройство резинового бесшовного покрытия, толщ. 10мм | 100 м2 | 5.37 |
| 135. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 | 537 |
|  | Установка ограждения (h=4м) спортивной площадки из панелей сетчатых 2D, пруток диам. 7мм (2030х2500) , с порош. покрытием RAL |  |  |
| 136. | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0.44 |
| 137. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.79 |
| 138. | Столб с заглушкой Н=5000мм, с креплением 8 шт типо "крючёк"с антивандальной айкой. | шт | 44 |
| 139. | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м | 10 шт. | 8.4 |
| 140. | Панель металлическая сетчатая 2D, пруток диам. 7/5/7мм), ячейка 200х50 ( нижний ярус) | шт | 41 |
| 141. | Панель металлическая сетчатая 2D, пруток диам. 6/5/6, ячейка 200х50 ( верхний ярус) | шт | 43 |
| 142. | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.02 |
| 143. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | -0.0003 |
| 144. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.1 |
| 145. | Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. | 2 |
| 146. | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км | 0.28 |
|  | Элементы футбольно-баскетбольной площадки |  |  |
| 147. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 | 0.00625 |
| 148. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0625 |
| 149. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 10 |
| 150. | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.01 |
| 151. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.02 |
| 152. | Монтаж оборудования спортивных площадок | т | 0.26 |
| 153. | Стойка баскетбольная из стального профиля со щитом из влагостойкой фанеры, с кольцом, размеры 1800х1000х3754 мм | компл. | 2 |
| 154. | Ворота для мини-футбола (гандбольные) 3200*2100 | шт. | 1 |
|  | Устройство спортивной площадки. |  |  |
|  | Покрытие площадки (тренажерная зона) (Тип 8) |  |  |
| 155. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0815 |
| 156. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 13.04 |
| 157. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.652 |
| 158. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 72.16 |
| 159. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.163 |
| 160. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 16.626 |
| 161. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 32.6 |
| 162. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 332.52 |
|  | Покрытие площадки (Воркаут) покрытие типа "Гамбит", т. 10 мм. |  |  |
| 163. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.025 |
| 164. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 40 |
| 165. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.15 |
| 166. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 16.5 |
| 167. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 10 |
| 168. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 10.2 |
| 169. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.08 |
| 170. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.08 |
| 171. | Устройство резинового бесшовного покрытия, толщ. 10мм | 100 м2 | 1 |
| 172. | Резиновое бесшовное покрытие, толщ. 10мм | м2 | 100 |
|  | Элементы спортивной площадки |  |  |
| 173. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 | 0.015 |
| 174. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.015 |
| 175. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 2.4 |
| 176. | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.024 |
| 177. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.448 |
| 178. | О Монтаж оборудования спортивных площадок | т | 0.868 |
| 179. | Тренажер 1,4х0.6*1,5м | шт | 1 |
| 180. | Тренажер1,4*0,6*1,4м | шт | 1 |
| 181. | Тренажер1,9*0,4*1,6м. | шт | 1 |
| 182. | Тренажер 1,1*0,9*1,4м. | шт | 1 |
| 183. | Тренажер 0,9*0,7*1,4м. | шт | 1 |
| 184. | Спортивный комплекс 4,3*1,2*2,2 м. | шт | 1 |
| 185. | Спортивный комплекс 5,1*3*2,6м. | шт | 1 |
|  | Прочие работы. |  |  |
|  | Установка бортовых камней |  |  |
| 186. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01098 |
| 187. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 17.568 |
| 188. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.055 |
| 189. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6.05 |
| 190. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 1.96 |
| 191. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0388 |
| 192. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 9.945 |
| 193. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 196 |
|  | Скамейки, урны |  |  |
| 194. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 | 0.0072 |
| 195. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0072 |
| 196. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 1.152 |
| 197. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0072 |
| 198. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.7344 |
| 199. | Монтаж скамеек | т | 0.408 |
| 200. | Диван на металлических ножках | шт. | 8 |
| 201. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт | 4 |
|  | Раздел 2. ул. ПОРТОВАЯ, 5-15 |  |  |
|  | Минимальные работы |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 202. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00864 |
| 203. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 13.824 |
| 204. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.042 |
| 205. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.62 |
| 206. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.032 |
| 207. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.032 |
| 208. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 4 |
| 209. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0128 |
| 210. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 1.306 |
| 211. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 3.2 |
| 212. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 32.64 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 213. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.105 |
| 214. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 168 |
| 215. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.84 |
| 216. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 92.4 |
| 217. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.21 |
| 218. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 21.42 |
| 219. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 42 |
| 220. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 214.2 |
| 221. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 | 214.2 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 222. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.03214 |
| 223. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 51.424 |
| 224. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.161 |
| 225. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 17.71 |
| 226. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 5.74 |
| 227. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1137 |
| 228. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 29.125 |
| 229. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 574 |
|  | Иные работы |  |  |
| 230. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 1 |
|  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 231. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0038 |
| 232. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.08 |
| 233. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.03 |
| 234. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3.3 |
| 235. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0075 |
| 236. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.765 |
| 237. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1.5 |
| 238. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 15.3 |
|  | опоры для сушки белья |  |  |
| 239. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. | 0.02 |
| 240. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15 |
| 241. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0037 |
| 242. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0037 |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |
| 243. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1.5 |
| 244. | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км | 0.15 |
| 245. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.5 |
| 246. | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м | 150 |
| 247. | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.06 |
| 248. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт | 6 |
| 249. | Прибор или аппарат | шт. | 6 |
| 250. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт | 6 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 251. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.2 |
|  | Скамейки, урны |  |  |
| 252. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 | 0.0054 |
| 253. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0054 |
| 254. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 0.864 |
| 255. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0054 |
| 256. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.5508 |
| 257. | Монтаж скамеек | т | 0.306 |
| 258. | Диван на металлических ножках | шт. | 6 |
| 259. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт | 3 |
|  | Раздел 3. ул. ПОРТОВАЯ , 17-27 |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 260. | ( прим.) Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 5 см. | 100 м3 | 0.26 |
| 261. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.8 |
| 262. | Разборка индивидуальных металлических гаражей с вывозкой | шт. | 1 |
| 263. | Демонтаж металлического оборудования (стойки из стальной трубы для сушки белья диам. 89мм H=2,8 м 6шт) | т | 0.14011 |
| 264. | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0.14011 |
| 265. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза | 53.276 |
| 266. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 53.276 |
|  | МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 267. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.03213 |
| 268. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 51.408 |
| 269. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.155 |
| 270. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 17.05 |
| 271. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.119 |
| 272. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.119 |
| 273. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 14.875 |
| 274. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0476 |
| 275. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.855 |
| 276. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 11.9 |
| 277. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 121.38 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 278. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1235 |
| 279. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 197.6 |
| 280. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.988 |
| 281. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 108.68 |
| 282. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.247 |
| 283. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 25.194 |
| 284. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 49.4 |
| 285. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 251.94 |
| 286. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 | 251.94 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 287. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.03696 |
| 288. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 59.136 |
| 289. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.185 |
| 290. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 20.35 |
| 291. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 6.6 |
| 292. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.1307 |
| 293. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 33.488 |
| 294. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 660 |
|  | Иные работы |  |  |
| 295. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 1 |
|  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 296. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0038 |
| 297. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.08 |
| 298. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.03 |
| 299. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3.3 |
| 300. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0075 |
| 301. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.765 |
| 302. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1.5 |
| 303. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 15.3 |
|  | опоры для сушки белья |  |  |
| 304. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. | 0.02 |
| 305. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15 |
| 306. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0037 |
| 307. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0037 |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |
| 308. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1.5 |
| 309. | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км | 0.15 |
| 310. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.5 |
| 311. | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м | 150 |
| 312. | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.06 |
| 313. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт | 6 |
| 314. | Прибор или аппарат | шт. | 6 |
| 315. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт | 6 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 316. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0.2 |
|  | Раздел 4. ул. ПОЛОЦКАЯ, 10-14 |  |  |
|  | Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 2) |  |  |
| 317. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.37 |
| 318. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 592 |
| 319. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1.85 |
| 320. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 203.5 |
| 321. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.925 |
| 322. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.925 |
| 323. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 231.25 |
| 324. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.74 |
| 325. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.7622 |
| 326. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.925 |
| 327. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 86.673 |
| 328. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.01 |
| 329. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 | 0.925 |
| 330. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 10.8225 |
| 331. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0026 |
| 332. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.2775 |
| 333. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.2858 |
| 334. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.925 |
| 335. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.01 |
| 336. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 89.355 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 337. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01809 |
| 338. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 28.944 |
| 339. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.121 |
| 340. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 13.31 |
| 341. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 2.01 |
| 342. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 201 |
|  | Устройство пешеходной зоны общего пользования |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 343. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.02538 |
| 344. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 40.608 |
| 345. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.122 |
| 346. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 13.42 |
| 347. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.094 |
| 348. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.094 |
| 349. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 11.75 |
| 350. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0376 |
| 351. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.835 |
| 352. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 9.4 |
| 353. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 47.94 |
| 354. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 | 47.94 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 355. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0228 |
| 356. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 36.48 |
| 357. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.182 |
| 358. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 20.02 |
| 359. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0455 |
| 360. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.641 |
| 361. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 9.1 |
| 362. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 92.82 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 363. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01187 |
| 364. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 18.992 |
| 365. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.059 |
| 366. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 6.49 |
| 367. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 2.12 |
| 368. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.042 |
| 369. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 10.757 |
| 370. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 212 |
|  | Иные работы |  |  |
| 371. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 3 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Устройство проезжей части и гостевых парковок общего пользования (тип 1) ) |  |  |
| 372. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.1827 |
| 373. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 292.32 |
| 374. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.812 |
| 375. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 89.32 |
| 376. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.406 |
| 377. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.406 |
| 378. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 101.5 |
| 379. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.203 |
| 380. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 20.706 |
| 381. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 40.6 |
| 382. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 | 414.12 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 383. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01035 |
| 384. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 16.56 |
| 385. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.069 |
| 386. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 7.59 |
| 387. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.15 |
| 388. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 115 |
|  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 389. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0038 |
| 390. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.08 |
| 391. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.03 |
| 392. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3.3 |
| 393. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0075 |
| 394. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.765 |
| 395. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1.5 |
| 396. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 15.3 |
|  | опоры для сушки белья |  |  |
| 397. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. | 0.02 |
| 398. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15 |
| 399. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0037 |
| 400. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0037 |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |
| 401. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.75 |
| 402. | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км | 0.075 |
| 403. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.75 |
| 404. | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м | 75 |
| 405. | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.03 |
| 406. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт | 3 |
| 407. | Прибор или аппарат | шт. | 3 |
| 408. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт | 3 |
|  | ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |
| 409. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.032 |
| 410. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 51.2 |
| 411. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.192 |
| 412. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 21.12 |
| 413. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 12.8 |
| 414. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 13.056 |
| 415. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.2043 |
| 416. | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 128 |
| 417. | Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка #MONOLIT30# | 100 м2 | 1.28 |
| 418. | Резиновая плитка #MONOLIT30# (1050*1050*30) | м2 | 128 |
| 419. | Полиуретановое связующее | кг | 19.2 |
|  | ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ h-2000мм. |  |  |
|  | Установка ограждения (h=1,5м) детской площадки из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (1530х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL |  |  |
| 420. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0.2 |
| 421. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.268 |
| 422. | Столб с заглушкой Н=2100мм, сеч. 60х40мм | шт | 20 |
| 423. | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. | 1.8 |
| 424. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (1530х2500мм), ячейка 200х50 | шт | 18 |
| 425. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. | 20 |
| 426. | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.01 |
| 427. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | -0.0002 |
| 428. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.05 |
| 429. | Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (1500х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. | 1 |
|  | Элементы ДЕТСКОЙ площадки |  |  |
| 430. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 | 0.01125 |
| 431. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.01125 |
| 432. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 1.8 |
| 433. | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.018 |
| 434. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.836 |
| 435. | Монтаж оборудования спортивных площадок | т | 0.598 |
| 436. | Качалка на пружине 1200*700*900 | шт | 1 |
| 437. | Песочница 3900*2000*400 мм. | шт | 1 |
| 438. | Качалка-балонсир 2100*500*800мм | шт | 1 |
| 439. | Детский игровой комплекс 6000*4700*3600 мм | шт | 1 |
|  | Установка бортовых камней |  |  |
| 440. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00252 |
| 441. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 4.032 |
| 442. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.013 |
| 443. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.43 |
| 444. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 0.45 |
| 445. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0089 |
| 446. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 2.283 |
| 447. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 45 |
|  | Скамейки, урны |  |  |
| 448. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 | 0.0027 |
| 449. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0027 |
| 450. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 0.432 |
| 451. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0027 |
| 452. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.2754 |
| 453. | Монтаж скамеек | т | 0.153 |
| 454. | Диван на металлических ножках | шт. | 3 |
| 455. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт | 1 |
|  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |
| 456. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0277 |
| 457. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 44.32 |
| 458. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.075 |
| 459. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.825 |
| 460. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 0.15 |
| 461. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 15.15 |
| 462. | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.156 |
| 463. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.4306 |
| 464. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 465. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 466. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 467. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 468. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. | 2 |
| 469. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 0.2186 |
| 470. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 24.046 |
|  | Смотровой колодец (2 шт) |  |  |
| 471. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0468 |
| 472. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 96 |
| 473. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.23 |
| 474. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.53 |
| 475. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 0.46 |
| 476. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 46.46 |
| 477. | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.156 |
| 478. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.4306 |
| 479. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 480. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 481. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 482. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 483. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 484. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 485. | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. | 2 |
| 486. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 0.3823 |
| 487. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 42.053 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 488. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |