| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УК «25 ОСТРОВ» |
| ________________ /С.Б. Русович / | ________________ /А.А. Макаренко / |
| «______»____________ 2019 г. | «______»_____________ 2019 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |  |
| на благоустройство дворовых территорий МКД по ул. Серпуховская 18 в г. Калининграде (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»). |  |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. МКД по ул.Серпуховская 18 |  |  |
| 1. | Демонтаж металлического ограждения из стальной трубы (диам. 32,40мм H=1,0 м) | т | 0.291 |
| 2. | Погрузка при автомобильных перевозках изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0.291 |
| 3. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза | 0.291 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7) |  |  |
| 4. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01863 |
| 5. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 29.808 |
| 6. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.09 |
| 7. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 9.9 |
| 8. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.069 |
| 9. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.069 |
| 10. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 8.625 |
| 11. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0276 |
| 12. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 2.815 |
| 13. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6.9 |
| 14. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (красная) | м2 | 70.38 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 15. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0395 |
| 16. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 63.2 |
| 17. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.316 |
| 18. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 34.76 |
| 19. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.079 |
| 20. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 8.058 |
| 21. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 15.8 |
| 22. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 80.58 |
| 23. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (черная) | м2 | 80.58 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.20.8 |  |  |
| 24. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00963 |
| 25. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 15.408 |
| 26. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.048 |
| 27. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 5.28 |
| 28. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 1.72 |
| 29. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0341 |
| 30. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 8.727 |
| 31. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 172 |
|  | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ |  |  |
| 32. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | шт. | 3 |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 1) |  |  |
| 33. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.2732 |
| 34. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 437.12 |
| 35. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 1.214 |
| 36. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 133.54 |
| 37. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.607 |
| 38. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.607 |
| 39. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 151.75 |
| 40. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.3035 |
| 41. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 30.957 |
| 42. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 60.7 |
| 43. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 | 287.64 |
| 44. | Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 | м2 | 331.5 |
|  | Установка бортовых камней БР 100.30.15 |  |  |
| 45. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.01305 |
| 46. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 20.88 |
| 47. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.087 |
| 48. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 9.57 |
| 49. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1.45 |
| 50. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 145 |
|  | Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм (тип 8) |  |  |
| 51. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0038 |
| 52. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.08 |
| 53. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.03 |
| 54. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3.3 |
| 55. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0075 |
| 56. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.765 |
| 57. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1.5 |
| 58. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 (серая) | м2 | 15.3 |
|  | опоры для сушки белья |  |  |
| 59. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья. | 100 шт. | 0.02 |
| 60. | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 15 |
| 61. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.0037 |
| 62. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.0037 |
|  | Освещение с подключением к ВРУ МКД |  |  |
| 63. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.3 |
| 64. | Кабели силовые с медными жилами, ВВГнг(А)-LS, напряжение 660 В, число жил и сечение, мм2: 3х1,5 | км | 0.03 |
| 65. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.3 |
| 66. | Кабель-каналы, размер 20х10 мм кабель-каналы | м | 30 |
| 67. | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.01 |
| 68. | Прожектор светодиодный ЭРА LPR -50-6500K-MБ0017302 | шт | 1 |
| 69. | Прибор или аппарат | шт. | 1 |
| 70. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт | 1 |
|  | Скамейки, урны |  |  |
| 71. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 | 0.0117 |
| 72. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0117 |
| 73. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 1.872 |
| 74. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0117 |
| 75. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.1934 |
| 76. | Монтаж скамеек | т | 0.663 |
| 77. | Диван на металлических ножках | шт. | 13 |
| 78. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт | 4 |
|  | ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА |  |  |
| 79. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0695 |
| 80. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 111.2 |
| 81. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.417 |
| 82. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 45.87 |
| 83. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 27.8 |
| 84. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 28.356 |
| 85. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.4437 |
| 86. | Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 | 278 |
| 87. | Устройство покрытий: из готовых ковров, резиновая плитка #MONOLIT30# | 100 м2 | 2.78 |
| 88. | Резиновая плитка #MONOLIT30# (1050*1050*30) | м2 | 283.56 |
| 89. | Полиуретановое связующее | кг | 41.7 |
|  | ОГРАЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ h-2000мм. |  |  |
| 90. | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт. | 0.45 |
| 91. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 2.853 |
| 92. | Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм | шт | 45 |
| 93. | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м | 10 шт. | 4.3 |
| 94. | Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50 | шт | 43 |
| 95. | Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб) | компл. | 45 |
| 96. | Устройство калиток: с установкой столбов металлических | 100 шт. | 0.02 |
| 97. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 25 | м3 | -0.0003 |
| 98. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 0.1 |
| 99. | Калитка с заполнением УСИЛЕННОЙ панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50 (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей) | компл. | 2 |
|  | Элементы ДЕТСКОЙ площадки |  |  |
| 100. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование) | 100 м3 | 0.03313 |
| 101. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.03313 |
| 102. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 5.3 |
| 103. | Устройство фундаментов-столбов: бетонных | 100 м3 | 0.053 |
| 104. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.406 |
| 105. | Монтаж оборудования спортивных площадок | т | 1.228 |
| 106. | Песочный дворик 5500*4500*2600 | шт | 1 |
| 107. | Качели двойные 3000*1600*2000 | шт | 1 |
| 108. | Игровой модуль 1200*700*900 | шт | 1 |
| 109. | Балансир 2100*500*800 | шт | 1 |
| 110. | Сортивный комлекс 5000*4800*2500 | шт | 1 |
| 111. | Игровой модуль 2400*2400*1300 | шт | 1 |
| 112. | Качалка на двойной ружине 1200*900*1200 | шт | 1 |
|  | Установка бортовых камней |  |  |
| 113. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00431 |
| 114. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 6.896 |
| 115. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.022 |
| 116. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 2.42 |
| 117. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 0.77 |
| 118. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0152 |
| 119. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3.907 |
| 120. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 77 |
|  | ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
|  | Дождериемные колодцы (3шт) |  |  |
| 121. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0318 |
| 122. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 50.88 |
| 123. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.075 |
| 124. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.825 |
| 125. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 0.15 |
| 126. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 15.15 |
| 127. | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.18 |
| 128. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.4968 |
| 129. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 130. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг | шт. | 3 |
| 131. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 132. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 133. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. | 3 |
| 134. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 0.2385 |
| 135. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 26.235 |
|  | Смотровой колодец (3 шт) |  |  |
| 136. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0622 |
| 137. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 99.52 |
| 138. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.28 |
| 139. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3.08 |
| 140. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 0.56 |
| 141. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 56.56 |
| 142. | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.234 |
| 143. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.6458 |
| 144. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 145. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 146. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 147. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 148. | Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 149. | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 3 |
| 150. | Люки чугунные тяжелые "Т" | шт. | 3 |
| 151. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 0.5049 |
| 152. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55.539 |
|  | Иные виды работ |  |  |
| 153. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 2 |

| Составил: | Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД» В.А. Зуев |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |