«Согласовано»



 


 «Утверждаю»
Директор МКУ ГО «Город Калининград»                                Генеральный директор ООО «УЮТ»
_________________________С.Б. Русович
                         ________________  /Н.С. Баранова/                                                                          
«______»__________________2015г.


 
«_____»_________________2015г.



 
Техническое задание 
на капитальный ремонт лестницы    многоквартирного дома  

№ 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда
1. Основные данные по объекту:

	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта 
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г.Калининград

 ул.Репина, 3-5, ул.Брамса,28-32

	3
	Заказчик
	ООО «УЮТ» 

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяется по результатам конкурсного отбора

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


2.Технические условия и требования:


1.  В многоквартирном доме № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда необходимо выполнить  капитальный ремонт ступеней лестничной клетки.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  Подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику.
4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с Заказчиком, МКУ «КР МКД» и Строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. 

 
5. Особые условия: 
1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 45 календарных дней. 

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по усилению несущих конструкций здания: фундамента и стен с детализацией узлов, а также принять строительную площадку для производства работ.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан письменно  уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета. 

 7) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

8) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

 7. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:
 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
 ГОСТ 5781-82 «Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия»
 СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

 8. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».
9. Подрядчик по согласованию с Заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.
3. Основные допустимые материалы:
	1
	  Арматурные стержни 8-А-III (А 400) длиной 150 мм

	2
	    Сталь  угловая 32×32 мм

	3
	  Бетон  тяжелый класса В 20 (М 250)


Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.
 




4. Качество работ:
1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

                             5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3.  Подрядчик обязан своевременно принимать меры к устранению замечаний. Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения.

4.  Подрядчик обязан содержать в порядке территорию (площадку), отведенную ему для складирования материалов и оборудования, а также для временных зданий и сооружений.  
5.  В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять рабочий журнал работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

Составил: 

ведущий инженер отдела контроля

МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»

                                   Г.А. Мацепура
Проверил: 

зам. начальника отдела контроля
МКУ ГО «Город Калининград «КР МКД»


                      О.В. Толмачева

