	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	          Директор  МКУ   «КР МКД»

	
	________________ / С.Б. Русович_/

	
	

	
	      «___»____________2015г.


Техническое задание 

на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления многоквартирного дома №34-42 по ул. Парковая Аллея 
г.Калининграда. 

1. Основные данные по объекту
	№
	Перечень основных данных и требований
	Данные по объекту

	1
	Наименование объекта и его мощность
	Многоквартирный дом

	2
	Местоположение
	Россия, г. Калининград

ул. Парковая Аллея, дом № 34-42

	3
	Заказчик
	МКУ «КР МКД»

	4
	Подрядчик
	Определяется на конкурсной основе

	5
	Вид строительства
	капитальный ремонт 

	6
	Сроки начала и окончания работ
	Определяются на конкурсной основе

	7
	Особые условия капитального ремонта
	Эксплуатируемые, не освобожденные здания.

	8
	Требования к конструктивным решениям
	Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.


                             
2.Технические условия и требования
	1.
	В многоквартирном доме № 34-42 по ул. Парковая Аллея необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, с частичной заменой элементов стропильной системы, чердачного перекрытия, замена входных дверей в подъезды №34;40;42.

	2.
	Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

	3.

	Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

	4.
	Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

	5.
	На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот.

	6.
	Особые условия: 

1) Сроки производства работ:  с учетом климатологии не более 45 календарных дней.
2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.
3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

	7.
	Все ремонтные работы производятся на основании: 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СНиП II-26-76 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и

Строительным контролем.
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Все конструктивные узлы согласовываются с «Заказчиком», «Строительным контролем» и МКУ «КР МКД».


	8.
	«Подрядчик» по согласованию с «Заказчиком» оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случаях выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.


                                   3. Основные допустимые материалы:
	1
	Металлочерепица в комплекте толщиной не менее 0,55 мм.

	2.
	Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,55 мм

	3.
	Доска обрезная толщиной не менее  30 мм шириной 100мм 2-го сорта

	4.
	Доска обрезная 100х50мм 2-го сорта

	5.
	Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. 2-го сорта

	6.
	Брус обрезной 40*40 мм. 2-го сорта

	7.
	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС  для древесины, или аналог.

	8.
	Блок оконный металлопластиковый с однокамерным стеклопакетом типа «Gealan» (24мм)  откидной, или аналог

	9.
	Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,7мм 

	10.
	Пленка пароизоляционная ЮТАФОН (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), или аналог

	11.
	Минеральная вата ISOVER оптимал, или аналог

	12.
	Водосточная система по расчёту.

	13.
	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0,8х0,6 Е 145, или аналог


                                           4. Качество работ:
1.Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет. 
2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.
3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.
5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по

акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ 
«Заказчик» и «Подрядчик» обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.
Составил: вед. инженер отдела контроля _______________Еникеев Е.И.
Проверил: зам. начальника отдела
Контроля                                            ____________________Толмачёва О.В.
1

