	< 13 * 2 * 7 >
	ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01
	Объемы работ



	«СОГЛАСОВАНО»
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	

	Директор МКУ «КР МКД»
	Генеральный директор ООО «УЮТ»

	________________ /Русович С.Б. /
	________________ /Баранова Н.С. /

	
	

	«______»____________________ 2013г.
	«______»____________________ 2013г.

	

	

	

	В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т

	на капитальный ремонт кровли жилого дома №3 по ул. Пацаева


	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество


	1
	2
	3
	4

	1.
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытия
	7.628

	2.
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами
	100 м2 кровли
	7.628

	3.
	Разборка засыпного утеплителя покрытия
	100 м2
	2.542

	4.
	Покрытие пленкой кровель
	100 м2 покрытия
	2.542

	5.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	317.75

	6.
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	1 м3 изоляции
	38.13

	7.
	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм
	м2
	777.852

	8.
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	7.628

	9.
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251
	100 м2 обрабатываемой поверхности
	15.256

	10.
	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины
	кг
	315.799

	11.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон
	100 м
	0.15

	12.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0.25

	13.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью
	100 м
	0.13

	14.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов
	1 шт.
	8

	15.
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги
	1 шт.
	4

	16.
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов
	100 м труб и покрытий
	1.092

	17.
	Устройство желобов подвесных
	100 м желобов
	1.092

	18.
	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных
	100 окон
	0.03

	19.
	Устройство слуховых окон
	1 слуховое окно
	3

	20.
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)
	м2
	2.025

	21.
	Разборка люка выхода на крышу
	100шт
	0.01

	22.
	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных
	100 м2 проемов
	0.00405

	23.
	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54
	м2
	0.405

	24.
	Смена жалюзийных решеток
	100 жалюзийных решеток
	0.06

	25.
	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм
	м2
	1.08

	26.
	Покрытие пленкой кровель
	100 м2 покрытия
	7.628

	27.
	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН
	м2
	953.5

	28.
	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной  керамической
	100 м2 кровли
	7.628

	29.
	Черепица "Вальчик" проходная
	шт
	4

	30.
	Трубка проходная для вентиляции
	шт
	4

	31.
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1.092

	32.
	Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0.09

	33.
	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием
	т
	0.0396

	34.
	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м
	1.44

	35.
	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт.
	0.24

	36.
	Смена отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт.
	0.11

	37.
	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт.
	0.12

	38.
	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах
	100 шт.
	0.96

	39.
	Ремонт оголовников бетонных на трубах
	1 м3
	0.352

	40.
	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал
	100 м труб
	0.058

	41.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.2436

	42.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х каналов)
	100 м труб
	0.012

	43.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.0528

	44.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов)
	100 м труб
	0.023

	45.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.1518

	46.
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов)
	100 м труб
	0.023

	47.
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125
	1000 шт.
	0.3542

	48.
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб
	100 м2 поверхности
	0.36

	49.
	Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.36

	50.
	Погрузка мусора в автотранспортные средства
	т
	50.29

	51.
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)
	т
	50.29

	


	Составил:
	Зам. директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                             Иванова Л.М.

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


2

